Додаток 1

Технічна специфікація до енергозберігаючого обладнання

- Портативна зарядна станція EcoFlow Delta 3 Max Plus 2048Wh, 3000W (EFD3MP-EU-CBOX), допускається еквівалент торгової марки BLUETTI з режимом UPS

Основні технічні характеристики

| Параметр | Мінімальні вимоги |
| --- | --- |
| Тип | Портативна зарядна станція (електростанція) |
| Ємність акумулятора | не менше 2048 Вт·год |
| Тип акумулятора | LiFePO₄ (LFP) |
| Ресурс акумулятора | не менше 4000 циклів до збереження не менше 80% початкової ємності |
| Номінальна вихідна потужність AC | не менше 3000 Вт |
| Пікова потужність | не менше 6000 Вт |
| Вихідна напруга AC | 230 В, 50 Гц |
| Кількість розеток AC | не менше 4 |
| USB-A | не менше 1 порту |
| USB-C | не менше 3 портів, з яких щонайменше один потужністю 140 Вт |
| Вихід постійного струму | автомобільний порт 12 В та Anderson-порт або еквівалент |
| Заряджання від мережі AC | підтримується |
| Максимальна потужність заряджання від мережі | не менше 2300 Вт |
| Заряджання від сонячних панелей | підтримується |
| Максимальна потужність сонячного заряджання | не менше 1000 Вт |
| Заряджання від автомобіля | підтримується (12/24 В) |
| Функція UPS | автоматичне перемикання не більше 10 мс |
| Бездротове керування | Wi-Fi та Bluetooth |
| Дисплей | LCD або еквівалентний для відображення параметрів роботи |
| Робоча температура | відповідно до специфікації виробника |
| Габарити | не більше 500 × 250 × 320 мм |
| Вага | не більше 23 кг |
| Гарантія | не менше 5 років |

Комплектація

- портативна зарядна станція;

- кабель живлення AC;

- кабель для заряджання від автомобіля;

- інструкція користувача англійською мовою (або українською за наяваності);

- гарантійний талон.

- Портативна зарядна станція EcoFlow TRAIL Plus 300 DC

Основні технічні характеристики

| Параметр | Мінімальні вимоги |
| --- | --- |
| Тип | Портативна зарядна станція |
| Ємність акумулятора | не менше 288 Вт·год |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (NCM) або еквівалент |
| Номінальна вихідна потужність | не менше 300 Вт |
| Вихідна напруга USB-C | до 140 Вт на порт (PD) |
| Кількість портів USB-C | не менше 3 (із підтримкою заряджання та живлення) |
| Кількість портів USB-A | не менше 2, потужністю не менше 12 Вт на порт |
| Автомобільний вихід | 12 В, не менше 120 Вт |
| Заряджання від USB-C | підтримується, потужністю не менше 140 Вт |
| Заряджання від сонячної панелі | підтримується |
| Максимальна потужність сонячного заряджання | не менше 110 Вт |
| Заряджання від автомобіля | підтримується (12/24 В) |
| Бездротове керування | Wi-Fi та Bluetooth через мобільний застосунок |
| Захист | від короткого замикання, перевантаження, перенапруги, перегріву, перерозряду, низької температури, перевантаження по струму |
| Ступінь захисту | не нижче IP30 |
| Вбудоване освітлення | наявне |
| Габаритні розміри | не більше 210 × 120 × 125 мм |
| Вага | не більше 2,5 кг |
| Гарантія | не менше 3 років |

Комплектація

- портативна зарядна станція;

- кабель USB-C для заряджання;

- кабель для заряджання від автомобіля (за наявності у виробника);

- інструкція користувача англійською мовою (або українською за наяваності);

- гарантійний талон.